激光治疗机主要技术参数

（点阵激光）

1、激光器：TEM00激光器

2、激光波长：10.6µm

3、传输方式：7关节平衡锤式导光臂，配微型扫描头（垂直向下的出光方式，重量不大于140g）

4、调制脉冲输出功率：0.3—15w ，脉冲频率：1000Hz

5、连续输出功率：0.3-25 W

6、点阵扫描能量：10-160 mJ

7、最小光斑直径：0.1mm

8、最小脉宽：0.1ms，且脉宽可调

9、治疗手具：f=50mm  f=100mm 聚焦头，配有多种点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手具中配有直径为5mm全剥脱功能手具）

10、保护系统：断水、过载双重保护

11、冷却系统：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。配有水净化系统及温控系统；

12、控制系统：彩色触摸屏 （中英文界面），配参数修正功能及升级接口，设备存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。

13、激光点阵扫描输出方式：离散、有序输出，另外可选择深浅交错输出方式

14、扫描输出图形：长方形、正方形、圆形、椭圆形、三角形、环形，(图形大小、间距、扫描程度可调)。

15、最大扫描面积：20 mm×20mm

16、瞄准光系统：650~670nm波长红色半导体指示光，亮度从弱到强可调