槽型混合机技术参数

一、用途 1、本机是内卧式槽形单浆混合机，在制药工业中用于混合式上状或糊状的物料，使不同质料混合均匀。并且在混合的过程中不产生物料的溶解、挥发或变质。 2、本机不适用于混合液体或粘度过大的物料。 二、结构特征 1、本机为整体机座，结构坚固、运转平稳，搅拌桨及物料接触处全用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，保持物料的质量和清洁，不致变色。 2、传动机构采用蜗轮、蜗杆直接传动，使用时无过大响声，并有足够的储油量，能得到良好的润滑。 三、主要技术参数 型号 CH-300 混合容积 300L 装量 210kg 混合槽倾斜度： 105 搅拌转速(r/min) 24 倒料电机(kw) 7.5 倒料电机(kw) 1.5 外形尺寸(mm)长×宽×高 2050×700×1235 四、构造说明 1、搅拌减速器 本减速器系为混合机之主要传动结构，它位于机器右侧，工作时由装置在机座机内的电动机通过三角带传动蜗杆、蜗轮，以1：40的减速带动搅拌机。蜗轮 轴为空心并装有固定键，能使搅拌桨自由装拆。减速器顶上装有2个圆环螺钉，为装拆、安装使用。端盖上装有一个螺钉为高速搅拌桨定位，在出厂时已调整，一般在使用中不必再调。